项目编号：2011ZG-42-2

山西风陵渡经济开发区总体规划

（2013-2030）

山西风陵渡经济开发区管理委员会

山西省城乡规划设计研究院

二零一四年九月

项目名称：山西风陵渡经济开发区总体规划（2013-2030）

委托单位：山西省风陵渡经济开发区规划建设环保局

编制单位：山西省城乡规划设计研究院

院      长：孟兆国（教授级高级规划师）

总规划师：宁学军（教授级高级规划师）

主管副总：焦云祥（高级规划师）

所      长：陈宏吉（高级规划师）

主任工程师：李平丽（高级规划师）

项目负责人：米伟北（注册规划师）

专业负责人：刘  渊   阴  佶   高丽英

胥世伟   王小玲   黎  溪

王  鹏   李  昕   张  鑫

前  言

山西风陵渡经济开发区是1992年经山西省人民政府批准、国家发改委审核公告的省级经济开发区，位于山西省西南部芮城县风陵渡镇境内的黄河北岸，地处晋、陕、豫三省交界的黄河“金三角”地带，是华北、西北、中原三大经济区域的交汇处，自古以来风陵渡就是黄河上最大的渡口，是黄河中游经济交往和文化交流的中心地带。素有“天心地胆”和“黄河金三角” 的美誉。

《风陵渡经济开发区总体规划（2003-2020）》（简称03版总规）由山西省城乡规划设计研究院于2003年编制完成，03年12月，由山西省建设厅通过评审，经山西省人民政府审批。03版总规实施9年来，对风陵渡经济开发区的招商引资、整体环境打造、基础设施的建设起到了积极的作用，开发区产业布局日渐合理，城市功能日趋完善。

近年来，在科学发展观与倡导和谐社会的指导下，在全省跨越式发展的背景下，开发区的发展也进入了产业集聚、转型跨越发展的新阶段。开发区的职能、规模和基础设施均发生了变化，原有的总体规划无法满足开发区集约发展的要求，为全面、系统地解决开发区发展面临的新问题。因此需要对03版总规进行修编，作为开发区建设的行动纲领，解决新时期开发区发展面临的新问题。

总 目 录

·规划文本

·附 件 一

规划说明

·附 件 二

基础资料

规 划 文 本

目  录

第一章  总  则	1

第二章  社会经济与产业发展	2

第三章  开发区性质和规模	3

第四章  开发区总体布局规划	3

第五章  道路交通规划	6

第六章  绿地景观系统规划	7

第七章  市政基础设施规划	9

第八章  环境保护规划	12

第九章  综合防灾规划	13

第十章  风陵渡镇区改造规划	16

第十一章 近期建设规划	17

第十二章  实施规划的措施与建议	19

第十三章  附  则	19

# 第一章  总  则

第一条  风陵渡经济开发区总体规划是风陵渡开发区建设和发展的指导性文件。为指导风陵渡经济开发区规划、建设和管理，依据《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律法规、技术规范，编制本规划。

第二条  规划期限

规划基期为2013年，规划期限为2013年—2030年，其中近期为2013—2015年，中期为2016-2020年，远期为2021—2030年。

第三条  规划范围

规划区范围为芮城县风陵渡镇行政辖区范围，国土总面积为188.5平方公里。

第四条  规划依据

(1)《中华人民共和国城乡规划法》（2008年）；

(2)《中华人民共和国土地管理法》；

(3)《中华人民共和国城市环境保护法》；

(4) 建设部《城市规划编制办法》（2006年4月）；

(5) 建设部《城市规划编制办法实施细则》（2006年4月）；

(6)《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）

(7)《城市规划强制性内容暂行规定》（2002年8月）；

(8)《山西省城乡规划条例》（2010年）

(9)《运城市城市总体规划》（2011－2030年）

(10)《芮城县县域村镇体系规划》（2006－2020年）

(11)《芮城县土地利用总体规划》（2006－2020年）

(12)《运城市国民经济和社会发展第十二个五年规划》

(13) 其它相关文件、发展计划与基础资料。

第五条  规划指导思想

(1)立足区域，集聚产业

(2)合理布局，低碳发展

(3)产城一体，融合发展

(4)因地制宜，突出个性

第六条  规划原则

(1)科学规划原则

(2)产业集聚原则

(3)空间布局优化原则

(4)可持续发展原则

第七条  在规划区范围内，任何单位和个人进行建设用地和建设活动，必须根据《中华人民共和国城乡规划法》等法律、法规和山西省的有关规定，执行本规划，服从规划管理。

# 第二章  社会经济与产业发展

第八条  开发区发展战略

以晋陕豫黄河金三角承接产业转移示范区承接东部产业转移为契机，改善开发区发展环境，加快产业集聚，提升开发区整体实力。

第九条  开发区发展目标

根据开发产业及经济发展战略，把开发区建设成为以工业商贸为主、旅游为辅，特色突出的开发区，成为晋陕豫黄河金三角承接产业转移示范区的物资集散和产业发展集聚区。

第十条  产业选择

产业选择类型：生物医药、医药化工、精细化工、新型材料、绿色食品、电力、装备制造、新能源、商贸金融、现代物流、信息咨询等产业；

主导产业：规划精细化工、轻化工为主导产业，着力发展医药中间体、电子化学品、有机颜料、食品添加剂等精细化工品种以及特种纸业。

# 第三章  开发区性质和规模

第十一条  开发区性质

风陵渡经济开发区是以医药、化工、电力、商贸物流为主导的省级经济开发区，黄河金三角经济合作和产业承接示范基地之一，山西省融入亚欧丝绸经济带的重要节点之一。通过“二次创业”实施工业化和城镇化双轮驱动战略将开发区建设成为风格优雅、环境优美、生态优良、生活优质、产城融合的河东大地、黄河岸边的现代化小城镇。

第十二条  开发区人口规模

现状(2012年)人口为5.56万人，

近期(2015年)人口为7.4万人；

中期(2020)年人口为12万人；

远期(2030)年人口为15.5万人。

第十三条  开发区用地规模

现状(2012年)建设用地7.89平方公里，人均用地141.9平方米；近期(2015年)建设用地10.41平方公里，人均用地140.7平方米；中期(2020年)建设用地17.2平方公里，人均用地143.3平方米；远期(2030年)建设用地21.6平方公里，人均用地139.4平方米。

# 第四章  开发区总体布局规划

第十四条  发展方向

规划期内，开发区用地发展方向以向东发展为主，向西发展为辅。

第十五条  总体结构

规划结合基础设施建设和开发建设形成“一心、四带、八片区”的规划结构。

(1)“一心”： 在黄河文化园南侧结合创业大街的建设，建立开发区的行政管理创业服务中心。包含办公、商业、行政管理、科研、文化体育设施等，是开发区中心所在。

(2)“四带”：在开发区内结合交通廊道和冲沟建设运风高速生态绿化轴带、变电站冲沟生态轴带、芦王沟生态轴带、石涧砌生态轴带。

(3)“八片区”：即运风高速以东的综合服务区、文教卫生区、医药化工区、产业发展区，运风高速以西的绿色食品区、商贸物流区、电力能源区、现代农业区。

第十六条  居住用地

开发区的生活居住区主要位于运风高速以东，风陵东街以北区域。另外，在结合镇区改造和村庄改造设置一些规模较小的居住区域。规划居住用地442.2公顷。

第十七条  村庄用地调整

开发区远期（2030年）规划建成区范围共涉及14个村庄的建设用地。规划将开发区建设用地范围内涉及的村庄分为2类进行逐步改建。

(1)迁建村庄

因开发区建设需要规划期内确需迁建的村庄。此类村庄受工业影响较大，此类村庄有6个，分别为：西太阳、东太阳、华望、北基、芦王和中基村。此类村庄现状占地面积95.7公顷，规划结合开发区产业的发展迁往风陵大街以北。

(2)改建村庄

该类村属于开发区建设用地，规划保留其居住的用地性质，集中进行改建，改变其农村居住方式，纳入开发区规划管理范畴。此类村庄有8个，分别是：赵村、堡子、焦芦村、西章、东章、西柏台、东柏台、谢家坡。此类村庄现状建设用地面积157.6公顷。规划结合开发区的整体发展村庄居民住宅向多层发展。

第十八条  公共管理与公共服务设施用地

规划形成“一心、两轴”的公建布局结构。

一心：以创业街和工业大道为中心集中布置大型公建，形成集商贸、金融、商务、行政管理、文化娱乐、科研教育等为一体的相对集中的多功能、综合性的现代化中心区，是开发区发展的核心区。

两轴：沿风陵大街和黄河街城市空间轴，形成带状公共设施网络，延伸和强化了城市中心职能。

规划公共管理和公共服务设施用地总面积114.0公顷。

第十九条  商业服务业设施用地

规划综合市场、农副产品市场、小商品批发市场、建材市场、物流市场等各类物资交易市场。规划布置在黄河南路两侧，风陵西街两侧。

集中商业、金融、保险设施如购物中心，宾馆饭店、银行等规划集中布置在中心区。规划在西柏台村北建设商业综合中心和步行街。

规划商业服务业设施用地总面积135.7公顷。

第二十条  工业用地规划

规划确定开发区工业用地布局分为东区、中区和西区三区布局。

东区：因东区用地面积较大且为开发区主要发展方向，工业布局以东区为主。精细化工、电子新材料、装备制造产业片区均布置在石涧砌以东区域。

中区：考虑到开发区近期发展的需要，在中区布置生物医药产业用地。

西区：考虑到风陵渡独特的自然地理、人文景观和风陵渡开发潜力，在大唐发电厂和铁路专用线以东区域结合用地条件布置食品加工和农副产品加工产业用地。

规划工业用地总面积822.4公顷。

第二十一条  仓储用地规划

根据开发区职能、发展要求，规划在风陵渡火车站以北、大唐电厂以东形成相对集中的区域性物资流通中转仓储区，形成区域性物资集散中心。

规划物流仓储用地面积为138.9公顷。

# 第五章  道路交通规划

第二十二条  对外交通规划

规划同蒲铁路线，作为开发区原料输入和产品输出以及对外物资交流的铁路运输通道，在风陵渡站设有铁路专用线。

经过开发区的公路共有三条：运风高速公路、平风省道和沿黄公路。规划将运风高速公路出入口迁至开发区北部边缘，以缓解高速公路出入车流对开发区城市内部交通的干扰。规划将平风省道和沿黄公路结合开发区内部道路的建设，分别从南北两侧通过。

规划汽车站位于黄河南路以东，服务于开发区以及芮城县西部居民出行，占地2.5公顷。

第二十三条  路网结构

结合开发区的用地和空间布局特点，采用“三横五纵加一环”的主干道路网。

三横为：创业街、风陵大街和南中环。

五纵为：黄河路、工业大道、纵十一路、纵十八路、纵二十三路。

一环为：北外环、东外环和西南外环组成的外环路。

第二十四条  道路等级

将开发区道路规划分为三级， 即主干路、次干路和支路。

主干道：黄河路、风陵大街、工业大道、西南外环、北外环、东外环、纵十一路、纵十八路、纵二十路、创业街、南中环构成开发区主干道。规划道路红线宽24—55米。

次干道：北中环、大唐路、电厂路、老镇街、纵二路、粮库路、强盛北路、纵三路、商贸大道、纵十四路、纵十五路、纵二十二路为开发区次干道。规划道路红线宽16-30米。

支路：工业片区内道路和街坊道路均为支路，根据开发区产业用地的特点，支路可以根据产业发展需要进行合理增减和调整。

# 第六章  绿地景观系统规划

第二十五条  规划在风陵渡开发区形成点、线、面相结合的绿地系统，并将绿化与道路水系改造相结合起来，同时充分利用开发区内河流、冲沟、高速公路沿线，以形成丰富的绿化空间。规划到2030年开发区绿地与广场用地达到241.7公顷，其中，公园绿地面积为136.1公顷，广场面积为4.95公顷。

第二十六条  规划风陵大街和创业大街作为开发区主要景观轴线，两侧建筑应与之协调，结合绿化设计形成环境优美的景观走廊，是开发区的景观骨架。在运风高速两侧各设30米绿化带，可兼作为运风高速开发区段的绿化防护带。另外，规划将主干道和外环路建设成为开发区的主要景观视觉廊道，其道路两侧各留10米的景观绿化带。

# 第七章  开发区与镇区的统筹协调发展

第二十七条  开发区与镇区协同发展的策略

（1）促进开发区和镇村工业的协调发展，推进工业化和城镇化

（2）大力发民营经济，坚持内生和外向经济双轮驱动

（3）优化产业结构，培育开发区和镇村主导产业

（4）实施协调发展战略，引导开发区和镇区协同发展

第二十八条  开发区与镇区的文化旅游开发策略

（1）将风陵渡的文化旅游融入到晋陕豫“黄河金三角”旅游发展体系之中

风陵渡位于晋陕豫黄河金三角的中心地带，依托独特的地理优势和自然资源优势融入到晋陕豫“黄河金三角”地区的旅游体系之中，带动开发区和镇区的发展和复兴。

（2）历史文化游

登高远望游：结合中国文化登高望远览山河之胜的传统，在凤凰嘴建观河亭，体会黄河古渡口的特色，建立旅游景点。

文化休闲游：开发与女娲、风后等历史文化传说相关的主题园、实景剧等，体验“中华根·黄河魂”的旅游特色。

（3）农业观光休闲游

依托风陵渡的生态农业基地建设，重点开展观光采摘游、购物旅游、苗圃观光游。

第二十九条  开发区与镇区的村庄的整合策略

（1） 风陵渡经济开发区所辖的村庄

根据运城市委、市政府关于理顺风陵渡省级开发区管理体制的意见，对于东三、芦王、华望、西太阳4个行政村，结合开发区北部的发展全部迁移到开发区北部建设多层住宅小区。东柏台、西柏台、焦芦三个行政村结合城镇的改造，就地发展为多层住宅小区。西阳、田村2个行政村根据产业发展的需要，新建居民住宅向开发区北部集中。

（2）对部分土地在开发区范围内的村庄

对部分土地在规划范围内的中基、侯峰、东章、赵村、堡子、西王6个行政村，控制其用地发展，结合产业用地的需求，将中基、侯峰村、东章3个行政村远期建议整建制划归开发区，并向开发区北部集中搬迁。赵村、堡子、西王3个行政村逐步融入镇区的一体化发展之中。

# 第八章  市政基础设施规划

- 第三十条  供水工程规划

(1)规划开发区公共供水管网覆盖规划区范围，取消自备水源供水，禁止新增开采地下水。

(2)西阳滩水源、姚源水库水源及污水处理再生水为开发区供水水源。

(3)保留现状西章供水站（0.7万m3/d）；扩建西阳净水厂，净水厂规模由现状2.3万m3/d扩大至5.5万m3/d。增加净水处理工艺，使得净水厂出水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2006）要求，净水厂占地2.2ha。

(4)西阳滩水源地和姚源水库水源地严格执行水源地保护措施。

- 第三十一条  排水工程规划

(1)风陵渡经济开发区排水体制采用雨、污分流制。

(2)改扩建现状污水处理厂，污水处理规模由现状2.0万m3/d增加至5.0万m3/d，污水处理厂占地6.0ha；增加污水深度处理及再生回用工艺，使污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级A标准。工业废水排入市政污水管道前要进行预处理，水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）要求的水质标准后方可排入城市污水管道。

(3)风陵渡镇区规划设置污水泵站一座，泵站规模为0.2万m3/d，污水泵站用地350m2。

(4)雨水原则上以自流排放为主。风陵渡经济开发区北高南低、东、南两个方向均紧邻黄河，雨水就近排放南北向自然冲沟或黄河河道。

(5)雨水量预测采用推理公式法，设计暴雨强度采用运城市暴雨强度公式计算：

q=993.7(1+1.04lgT)/(t+10.3)0.65

(6)雨水系统规划应积极采用低影响开发（LID）理念，实现雨水的控制和利用，采用渗透、调蓄等设施减少雨水径流量，减少进入雨水管道的雨水量。

(7)再生水回用规模为2.5万m³/d，回用率为50.0%。再生水主要用于开发区内市政杂用水。再生水水质必须达到《再生水水质标准》（SL368-2006）的相关要求。

- 第三十二条  电力工程规划

(1)电压级别选择

风陵渡经济开发区规划采用110千伏、10千伏、380/220伏3个电压级别。

(2)供电负荷预测

2030年风陵渡经济开发区最大供电负荷约为123.6MW。

(3)电源规划

规划采用风陵渡110KV变电站,保持原主变容量31.5MVA，规划新建工业园区110KV变电站，主变容量为2X63.0MVA,位于东太阳村东南，石涧砌沟西，占地面积5000m2，两座变电站总容量为157.5 MVA。

(4)高压配电网规划

风陵渡经济开发区规划由110千伏变电站为主供电源，开发区内部沿主要道路形成10KV环状配电网，共建设开闭所11座。

(5)高压走廊规划

风陵渡110KV变电站规划永济 110千伏输电线路高压走廊25米，潼关 110千伏输电线路高压走廊25米，向东芮城方向35千伏输电线路高压走廊20米。

大唐电厂规划220千伏输电线路高压走廊30米.

- 第三十三条  电信工程规划

(1)规划目标

2030年开发区固定电话主线普及率100%，移动电话普及率100%，有线广播电视网络覆盖率100%、入户率95%，宽带互联网覆盖率100%、用户接入率70%以上。

全网实现交换机数字化，全网中继光缆化，广泛实现光缆进小区及光缆进楼，重要用户实现光缆入户。

(2)需求量预测

2030年开发区固定电话交换机需求量约7.75万线，移动电话用户数约15.5万卡号，宽带用户数4.65万户，有线电视用户约为8.86万端口。

(3)局所规划

开发区采用公共综合机房提供固话、移动电话、宽带网络、有线广播电视、邮政等服务。规划在开发区新建通信中心机房1座。

开发区邮政服务体系，每个邮政支局规划服务人口为5～6万人。2030年开发区规划2个邮政支局所。

(4)通信管网规划

开发区通讯光缆采用地下敷设方式。各级道路上的信息管道最低管孔数规划设置为：主干道固定电话及移动电话8～24孔、有线电视2孔、其他及预留2孔；次干道固定电话及移动电话4～12孔、有线电视2孔、其他及预留2孔。

- 第三十四条  燃气工程规划

(1)本规划确定天然气作为风陵渡经济开发区主气源。天然气来源为

山西压缩天然气集团运城有限公司阳贤分输站（含供气门站）。

(2)规划CNG加站1座，位于北外环路以北，黄河北路以西的位置。CNG加气站供气规模为1.5万m3/d。

(3)风陵渡经济开发区采用中压一级配气系统，中压采用国标中压B级。

(4)规划风陵渡经济开发区燃气储配站3处，分别位于风陵渡镇区西部、南外环路以北芦王沟以东的规划工业用地内、风陵东街东端的路南位置，储配站总储气能力为4.0万Nm3。

- 第三十五条  供热工程规划

(1)规划集中供热普及率为90%，总供热面积339.8万m2，总热负荷预测为134.0MW。

(2)规划风陵渡经济开发区热源为区域锅炉房热源厂。热源厂供热规模为134.0MW。

(3)规划一次热网供回水温度为120℃/60℃。二次管网供回水温度为80（50）℃/60（40）℃。热力站按小区或街坊设置，每座热力站供热面积10万m2左右。供热管网的主干线敷设在热负荷较集中的城市道路下，分支管线应尽量靠近用户，设计时力求达到经济合理。

- 第三十六条  环境卫生工程规划

(1)规划目标：规划2030年垃圾清运率达到100%，垃圾无害化处理率力争达到100%。建立和完善资源回收系统，实行城市垃圾分类收集、分类运输和分类处理与利用，垃圾资源化率达到80%以上。完善安全可靠的医疗废物集中处理体系，医疗垃圾处理率达到100%。构建厨余垃圾集中处理体系，厨余垃圾处理率达到100%。

(2)规划生活垃圾采用卫生填埋处理方式，新建垃圾填埋场一座，位于运风高速以东、临山路以北，垃圾填埋场日处理垃圾186T/d。

(3)规划垃圾中转站8处，日转运量约为24.0T/d，每座控制占地面积1000m2。

(4)合理配置城市公厕。每平方公里按不少于3座设置，风陵渡经济开发区公共厕所数量不少于65座。

# 第九章  环境保护规划

- 第三十七条  环境保护目标

规划2030年，环境空气质量全年达到优良以上的天数大于346天（95%）；饮用水水源水质达标率为100%；地表水达到《地表水环境质量标准》的Ⅳ类以上标准；生活污水处理率达到90%；工业废水及废气污染源排放达标率达到100%；城市垃圾无害化处理率达到100%；危险废物、医疗废物及放射性废物处置率达到100%。

- 第三十八条  水环境治理规划

规划期内随着开发区污水处理厂的建设，工业企业污水资源化回用的提高，及开发区内排水管网的完善，地表水的水质达到国家《GB3838－88地面水环境质量标准》Ⅱ级，地下水的污染彻底杜绝。

- 第三十九条  大气环境治理规划

随着国家对环境整治力度的加大，环境治理技术和工业生产低污染工艺的运用，结合开发区工业企业的结构调整，以及开发区用地性质的转换和绿化率增大，规划期内开发区大气环境质量应达到国标环境空气质量标准的二级标准，并力争较多的一级标准天气。

- 第四十条  固体废弃物污染防治规划

大力开展固体废弃物综合利用，建立开发区生活垃圾统一收集运输系统，并进行无害化处理。

- 第四十一条  声环境污染综合治理规划

加强工业噪声防治，严格按照城市环境噪声功能区要求，管理各类企业厂界环境噪声，城市建成区内的各类企业厂界噪声全部达标。加强绿化建设，在工业区与居住区之间保留必要的防护绿地；加大对有关防治建筑施工噪声的法律、法规的执法力度，防止建筑施工噪声对环境的影响，加强建筑施工噪声防治；加强交通噪声防治，及时调整禁止机动车辆行驶和禁止其使用声响装置的路段和时间。合理规划道路两侧用地功能，提高道路两侧噪声敏感建筑物建筑外窗隔声性能，使道路两侧新建居住区室内声环境质量达到国家相关标准。

- 第四十二条  加大对其它危险固体废物的监管力度

继续完善医疗废物集中处理设施运行收费标准和办法，建立医疗垃圾的收集、运输、处置的全过程环境监管体系，确保医疗垃圾处理中心的正常运行，实现医疗垃圾的安全处置。

# 第十章  综合防灾规划

- 第四十三条  防洪工程规划

（1）风陵渡开发区黄河东岸、南岸坝防按100年一遇设防。按照防护区及防护目标的重要程度，确定芦王沟两岸堤防按50年一遇标准设防，边山支沟按20年一遇设防。

（2）与流域防洪相协调，控制洪峰流量；河道与边山支沟按相应防洪标准建设提防，发生标准内洪水时，保证河道有足够的行洪通道，洪水安全下泄；建设雨洪利用工程蓄滞洪水；建立防洪预警系统。

- 第四十四条  抗震减灾规划

（1）风陵渡经济开发区地震基本烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g。重要建筑和生命线工程按规范要求提高抗震设防等级，按9度设防。

（2）新建、扩建、改建的建设工程，必须达到抗震设防要求。已经建成的建筑物、构筑物、未采取抗震设防措施的，应当按照国家有关规定，进行抗震性能鉴定，并采取必要的抗震加固措施。抗震设防要求高于《中国地震动参数区划图》设防标准的重要工程、特殊工程、生命线工程以及一旦遭受地震破坏可能产生严重次生灾害或破坏生态环境的工程，对其建设场地必须进行专门的地震安全性评价。

（3）结合广场、体育场、学校操场、绿地、公园等开敞空间的建设，作为就地应急避难场所。人口疏散应以就地疏散为主，中程疏散为辅，远程疏散为补缺来安排。依托主干道、次干路、支路建设内部应急通道或辅助通道系统，组团之间保证两条以上通道联系；各住宅区应有避灾道路连接公共避难场所；各级避灾道路应建成相互贯通的网络状，能够衔接各避难场所，形成完善的避灾道路系统，保证救援疏散的需要。道路两侧建筑高度须与道路红线宽度相适应，以提高疏散通道的安全度。

- 第四十五条  消防工程规划

(1)消防布局：结合规划用地布局，将生产、储存易燃、易爆物品的工厂、仓库设在城市边缘的独立安全地段。在生活区与生产、储存易燃、易爆物品的工厂、仓库的工业仓储区之间必须保证足够的隔离空间。

(2)2030年风陵渡经济开发区共建设消防站3座，均按一级消防站标准建设。规划每座消防站占地约0.5-0.8ha。

(3)消防通道：改造旧城区不能满足需要的消防车通道；对道路及桥梁、隧道、立体交叉桥等按相关规范控制消防车通道宽度、限高、承载力及回车场地等。

(4)消防供水城市供水管网形成环状系统，市政消火栓沿道路布置，间距不大于120米。充分利用芦王沟、西太阳沟、石涧砌沟等地表水源，建设地表水消防取水设施。

(5)消防供电：根据负荷等级原则确定供电可靠性，确保生产、生活安全。消防站、消防指挥中心均按一级负荷考虑。

(6)消防通信完善三级消防基础网络设施，建立和完善各种现场通信技术系统，现场应急通信组网管理系统、消防部队数字化灭火救援指挥及决策专家系统、消防移动指挥中心、应急通信技术等地方标准。消防中队119火警与开发区供水、供电、交通、急救、环保等部门之间应设通讯专线，以便在城市发生重、特大火灾事故时在较短的时间内开展统一调度和配合作战。

- 第四十六条  人防工程规划

(1)到2030年，风陵渡经济开发区人口规模有15.5万人，留城比例为人口的30%；人员掩蔽工程按1.3㎡/人计，要求人防面积达到6.05万㎡；人民防空专业队（按人口的2‰计算）达到310人，达到3.0 ㎡ /人（共930㎡）的专业队掩蔽工事和相应配套工程建设，逐步形成合理、功能齐全的人防工程体系。

(2)重点地区必须按照规划要求建设人防工程，在人流集散的车站、机场、大型商场、影剧院、旅馆、体育馆、医院、学校、重要机关等处，应建设一定规模的平战结合的掩蔽工事。医院必须同步建设地下人防急救医院，并预留足够的急救床位。

车站、桥梁、铁路、对外公路及重要生命线工程要作为重点防护目标，要设专门的工程抢修系统，出现问题时能及时抢修，保证向外疏散和接受外援。新建民用建筑应按照相关标准修建防空地下室。市政公用基础设施和房屋建筑等工程的规划和建设，要兼顾人民防空的要求，搞好地下空间的开发利用，逐步形成由地下商业娱乐设施、地下停车场、地下过街道等组成的城市地下防护空间体系。

- 第四十七条  预防预警机制规划

由开发区减灾委办公室收集整理灾害信息，并按照灾害信息管理的规定，发布预警信息，根据灾情预警，自然灾害可能造成严重人员伤亡和财产损失，大量人员需要紧急转移安置或生活救助的，各级人民政府及其有关部门单位应做好应急准备或采取应急措施。

根据突发性灾害的危害程度，设定启动应急预案，由开发区减灾委统一组织、协调抗灾救灾工作。

开发区减灾委办公室在灾害发生后24小时内宣布进入应急响应，并报告开发区减灾委、开发区政府。开发区减灾委办公室组织、协调抗灾救灾工作。

# 第十一章  风陵渡镇区改造规划

第四十八条  镇区改造的策略

(1)政府主导，市场运作。

(2)突出重点，有序推进。

(3)系统规划，弹性导控。

第四十九条  镇区改造的目标

通过镇区改造更新，激活新的经济增长点，改善旧镇区及村庄的生活和工作环境，完善城市功能，保护历史文脉，促进旧镇复兴，塑造风陵渡独特的城市风貌和区域形象，提升综合竞争力。

第五十条  镇区改造用地布局

镇区改造用地功能调整以居住、绿地、公共服务三项用地为主，三项功能占地规模为93.4公顷，包括老镇区、赵村、堡子村。

第五十一条  景观轴带指引

根据镇区“延续传统文化，发展旅游开发”的发展战略和凤凰嘴旅游景区建设，规划两条主要城镇发展轴线。

南北发展轴——位于镇区中部的火车站往南的主要轴线，北接火车站，南至凤凰嘴景区，是风陵渡镇区主要的城镇建设风貌展示轴线。

改造项目突出强调旧镇区的历史文化特色，传承风陵渡的历史文脉。

东西发展轴——现状镇区的东西向主要街道，是镇区的商业和行政办公聚集地，改造建设应突出强调其作为城镇发展主轴的功能定位，倾向于简洁、明快和韵律感，体现现代城镇风貌。

第五十二条  景观轴带指引

围绕镇区核心和组团中心，在镇区主要道路的对景处，营建富有识别性和历史文化特点的节点，主要建设镇区南部入口、东部入口和火车站景观节点的建设。

# 第十二章 近期建设规划

第五十三条  近期期限

开发区近期规划的期限为2013-2015年

第五十四条  近期发展规模

发展规模：2015年开发区人口达到7.4万人，建设用地面积10.41平方公里。人均建设用地140.7平方米。

第五十五条  近期建设区域

近期开发区建设的范围，主要集中在三个区域，第一片为风陵西街两侧及以南区域，主要发展商贸物流加工型产业；第二片为东柏台村以北区域，主要建设创业服务、文化体育、商业街等公共服务设施项目；第三片为芦王沟以东区域，结合招商引资项目的落地，发展生物医药、精细化工等产业项目。

第五十六条  工业用地

根据开发区现状用地特点和开发区招商引资的需要，近期建设的重点是为即将入区的工业企业项目规划出相应的建设用地。近期规划工业用地面积393.3公顷。

第五十七条  公共管理与公共服务设施项目

近期结合创业大道两侧公共服务中心的建设；对开发区创业投资服务中心进行规划建设。

第五十八条  道路建设

(1)西南外环

西南外环贯通高速路建设项目。

(2)创业街项目

西起黄河北路，东至工业大道，总宽度60米，总长1206米。

(3)南中环东延

西起西太阳，东至石涧砌，红线宽度30米，总长1990米。

(4)商业街

西起黄河北路，东至工业大道，总宽度16米，总长1206米。

(5)纵十四路

北起风陵东街，南至西南外环，总宽度30米，总长1753米。

(6)纵十八路

北起风陵东街，南至西南外环，总宽度30米，总长1753米。

(7)黄河北路至运风高速段

北起运风高速口，南至黄河北路，总宽度24米，总长3029米。

第五十九条  绿化广场建设

近期内规划建设创业服务中心南侧广场和绿地的工程建设，改造风陵大街和黄河路交叉环岛的绿化建设。

第六十条  市政基础设施建设

(1)新建姚源水库水源地。完善西阳滩水源地，增加水源开采量，扩大水厂供水规模至3.0万m3/d。

(2)新建开发区集中供热热源厂，热源厂供热能力为120MW。

(3)在临山路北侧、西外环东侧新建天然气分输站及CNG加气站，其中分输站供气规模为2×108Nm3/a，CNG加气站规模为1.5×104Nm3/d。

(4)改扩建开发区污水处理厂及中水回用工程，使污水处理规模达到4.0万m3/d。

(5)在运风高速路以东、临山路以北建设开发区垃圾填埋场，处理规模为144T/d。

(6)配套城市道路新建和改造，建设开发区供水、排水、供热、供气、电力、电信等市政基础设施管道管线。

# 第十三章  实施规划的措施与建议

第六十一条  城乡规划是一项战略性、综合性很强的工作,是建设和管理开发的重要依据，一经批准实施，任何单位和个人不得违反，需严格按照城乡规划法和城市规划管理办法实施细则执行。

第六十二条  为了带动区域产业集聚，加快开发区的发展，建议对风陵渡镇的行政区划进行调整。

第六十三条  树立规划的严肃性、权威性和连续性，任何单位和个人在规划区内建设，均需严格执行。

第六十四条  切实搞好近期重点建设地区规划，编制详细规划和各专项规划，确保总体规划得以深化与具体实施。

第六十五条  加强重点地段的设计和管理，防止临时建设破坏开发区总体风貌。

# 第十三章  附  则

第六十六条  本规划由规划文本、规划图纸和规划附件三部分组成。规划文本和规划图纸具有同等法律效力，规划文本和规划图纸内容不一致时，以规划文本内容为准。

第六十七条  本规划自批准之日起实施。

第六十八条  本规划实施过程中的具体问题，由山西风陵渡经济开发区城乡规划主管部门负责解释。

注：文本中标“     ”各条均为城乡规划强制性内容。

风陵渡经济开发区近期(2015)建设用地平衡表                 附表1

| 序号 | 用地性质 |  | 用地 代号 | 用地面积 （ha） | 各类建设用地比例 （%） | 人均建设用地面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  | R | 187.7 | 18.0 | 25.4 |
| 2 | 公共管理与公共服务设施用地 |  | A | 92.3 | 8.9 | 12.5 |
|  | 其中 | 行政办公用地 | A1 | 19.5 | 1.9 | 2.6 |
|  |  | 文化设施用地 | A2 | 6.9 | 0.7 | 0.9 |
|  |  | 教育科研用地 | A3 | 42.2 | 4.1 | 5.7 |
|  |  | 体育用地 | A4 | 6.8 | 0.7 | 0.9 |
|  |  | 医疗卫生用地 | A5 | 8.8 | 0.8 | 1.2 |
|  |  | 社会福利用地 | A6 | 8.1 | 0.8 | 1.1 |
| 3 | 商业服务业设施用地 |  | B | 97.4 | 9.4 | 13.2 |
| 4 | 工业用地 |  | M | 393.3 | 37.8 | 53.1 |
| 5 | 物流仓储用地 |  | W | 42.4 | 4.1 | 5.7 |
| 6 | 道路与交通设施用地 |  | S | 105.2 | 10.1 | 14.2 |
|  | 其中：城市道路用地 |  |  | 98.5 | 9.5 | 13.3 |
| 7 | 公用设施用地 |  | U | 16.4 | 1.6 | 2.2 |
| 8 | 绿地与广场用地 |  | G | 106.6 | 10.2 | 14.4 |
|  | 公园绿地 |  | G1 | 66.5 | 6.4 | 8.9 |
| 合计：建设用地 |  |  |  | 1041.3 | 100.00 | 140.7 |

注：2012年开发区现状人口为5.56万人，近期2015年开发区人口为7.4万人。

风陵渡经济开发区中期(2020)规划建设用地平衡表                  附表2

| 序号 | 用地性质 |  | 用地 代号 | 用地面积 （ha） | 各类建设用地比例 （%） | 人均建设用地面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  | R | 331.5 | 19.3 | 27.6 |
| 2 | 公共管理与公共服务设施用地 |  | A | 103.1 | 6.0 | 8.6 |
|  | 其中 | 行政办公用地 | A1 | 24.1 | 1.4 | 2.0 |
|  |  | 文化设施用地 | A2 | 6.9 | 0.4 | 0.6 |
|  |  | 教育科研用地 | A3 | 51.4 | 3.0 | 4.3 |
|  |  | 体育用地 | A4 | 6.8 | 0.4 | 0.6 |
|  |  | 医疗卫生用地 | A5 | 5.8 | 0.3 | 0.5 |
|  |  | 社会福利用地 | A6 | 8.1 | 0.5 | 0.7 |
| 3 | 商业服务业设施用地 |  | B | 129.9 | 7.6 | 10.8 |
| 4 | 工业用地 |  | M | 681.6 | 39.6 | 56.8 |
| 5 | 物流仓储用地 |  | W | 82.8 | 4.8 | 6.9 |
| 6 | 道路与交通设施用地 |  | S | 181.6 | 10.6 | 15.1 |
|  | 其中：城市道路用地 |  |  | 169.5 | 9.8 | 14.1 |
| 7 | 公用设施用地 |  | U | 17.7 | 1.0 | 1.5 |
| 8 | 绿地与广场用地 |  | G | 191.8 | 11.15 | 16.0 |
|  | 公园绿地 |  | G1 | 108.3 | 6.3 | 9.0 |
| 合计：建设用地 |  |  |  | 1720.0 | 100.0 | 143.3 |

备注：2012年开发区现状人口为5.56万人， 2020年开发区人口为12.0万人。

风陵渡经济开发区(2030)建设用地平衡表               附表3

| 序号 | 用地性质 |  | 用地 代号 | 用地面积 （ha） | 各类建设用地比例 （%） | 人均建设用地面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  | R | 442.2 | 20.5 | 28.5 |
| 2 | 公共管理与公共服务设施用地 |  | A | 114.0 | 5.3 | 7.4 |
|  | 其中 | 行政办公用地 | A1 | 20.8 | 0.9 | 1.3 |
|  |  | 文化设施用地 | A2 | 10.1 | 0.5 | 0.7 |
|  |  | 教育科研用地 | A3 | 61.1 | 2.8 | 3.9 |
|  |  | 体育用地 | A4 | 6.8 | 0.3 | 0.4 |
|  |  | 医疗卫生用地 | A5 | 7.1 | 0.3 | 0.5 |
|  |  | 社会福利用地 | A6 | 8.1 | 0.3 | 0.5 |
| 3 | 商业服务业设施用地 |  | B | 135.7 | 6.3 | 8.8 |
| 4 | 工业用地 |  | M | 822.4 | 38.1 | 53.1 |
| 5 | 物流仓储用地 |  | W | 138.9 | 6.4 | 8.9 |
| 6 | 道路与交通设施用地 |  | S | 247.3 | 11.4 | 16.0 |
|  | 其中：城市道路用地 |  |  | 239.7 | 11.1 | 15.5 |
| 7 | 公用设施用地 |  | U | 17.8 | 0.8 | 1.1 |
| 8 | 绿地与广场用地 |  | G | 241.7 | 11.2 | 15.6 |
|  | 公园绿地 |  | G1 | 136.1 | 6.3 | 8.8 |
| 合计：建设用地 |  |  |  | 2160.0 | 100.0 | 139.4 |

备注：2012年开发区现状人口为5.56万人，2030年开发区总人口为15.5万人。

风陵渡经济开发区道路规划一览表                附表4

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 道路级别 | 红线宽 （m） | 长度 （m） | 断面形式 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北外环 | 运风高速—风陵东街 | 主干道 | 24 | 8466 | 一块板 |
| 2 | 北中环 | 西外环—黄河北路 | 次干道 | 36 | 2099 | 三块板 |
| 3 | 北中环 | 黄河北路—北外环 | 次干道 | 24 | 3248 | 一块板 |
| 4 | 创业街 | 黄河北路—纵十二路 | 主干道 | 40 | 2126 | 二块板 |
| 5 | 横一街 | 凤凰路—电厂路 | 支路 | 16 | 1199 | 一块板 |
| 6 | 横二街 | 西外环—强盛路 | 支路 | 20 | 1207 | 一块板 |
| 7 | 横三街 | 黄河北路—纵十五路 | 支路 | 16 | 2648 | 一块板 |
| 8 | 横四街 | 纵十五路—北外环 | 支路 | 24 | 825 | 一块板 |
| 9 | 横五街 | 西外环—运风高速 | 支路 | 20 | 1406 | 一块板 |
| 10 | 横六街 | 运风高速—黄河北路 | 支路 | 20 | 368 | 一块板 |
| 11 | 横七街 | 黄河北路—纵八路 | 支路 | 16 | 1001 | 一块板 |
| 12 | 横八街 | 工业大道—纵九路 | 支路 | 16 | 319 | 一块板 |
| 13 | 横九街 | 纵十路—纵十二路 | 支路 | 16 | 453 | 一块板 |
| 14 | 创业东街 | 纵十五路—东外环 | 次干道 | 26 | 3320 | 二块板 |
| 15 | 横十一街 | 纵十五路—纵二十路 | 支路 | 24 | 1247 | 一块板 |
| 16 | 风陵西街 | 西外环—黄河北路 | 主干道 | 55 | 1500 | 三块板 |
| 17 | 风陵东街 | 黄河北路—东外环 | 主干道 | 55 | 5787 | 三块板 |
| 18 | 横十二街 | 强盛路—黄河南路 | 支路 | 20 | 667 | 一块板 |
| 19 | 横十三街 | 工业大道—纵十一路 | 支路 | 16 | 710 | 一块板 |
| 20 | 横十四街 | 纵十四路—纵十九路 | 支路 | 26 | 1047 | 二块板 |
| 21 | 横十五街 | 纵二十一路—纵二十三路 | 支路 | 26 | 756 | 二块板 |
| 22 | 横十六街 | 运风高速—商贸大道 | 支路 | 12 | 345 | 一块板 |
| 23 | 横十七街 | 纵三路—黄河南路 | 支路 | 30 | 332 | 二块板 |
| 24 | 横十八街 | 纵十四路—纵十九路 | 支路 | 26 | 1035 | 二块板 |
| 25 | 横十九街 | 纵二十一路—纵二十三路 | 支路 | 26 | 726 | 二块板 |
| 26 | 横二十街 | 老镇街—凤凰路 | 支路 | 20 | 716 | 一块板 |
| 27 | 横二十一街 | 凤凰路——强盛南路 | 支路 | 20 | 939 | 一块板 |
| 28 | 大唐路 | 凤凰路——风陵西街 | 次干道 | 16 | 1453 | 一块板 |
| 29 | 南中环 | 运风高速—东外环 | 主干道 | 30 | 5386 | 二块板 |
| 30 | 老镇街 | 粮库路—电厂路 | 次干道 | 20 | 829 | 一块板 |
| 31 | 凤凰路 | 横一街—电厂路 | 支路 | 16 | 5107 | 一块板 |
| 32 | 电厂路 | 横一街—南外环 | 次干道 | 20 | 3663 | 一块板 |
| 33 | 纵一路 | 北中环—横二街 | 支路 | 20 | 486 | 一块板 |
| 34 | 纵二路 | 北中环—风陵西街 | 次干道 | 30 | 1129 | 一块板 |
| 35 | 粮库路 | 横二街—凤凰路 | 次干道 | 24 | 2790 | 一块板 |
| 36 | 强盛北路 | 纵二路—西南外环 | 次干道 | 30 | 2477 | 一块板 |
| 37 | 强盛南路 | 电厂路—凤凰路 | 支路 | 24 | 1022 | 一块板 |
| 38 | 纵三路 | 风陵西街—西南外环 | 次干道 | 30 | 1067 | 一块板 |
| 39 | 纵四路 | 黄河南路—西南外环 | 支路 | 20 | 1370 | 一块板 |
| 40 | 纵五路 | 北外环—运风高速 | 支路 | 20 | 1078 | 一块板 |
| 41 | 黄河北路 | 北外环—风陵大街 | 主干道 | 55 | 1405 | 三块板 |
| 42 | 黄河南路 | 风陵西街—西南外环 | 主干道 | 55 | 1043 | 三块板 |
| 43 | 商业街 | 北外环—运风高速 | 支路 | 24 | 2154 | 一块板 |
| 44 | 纵六路 | 黄河南路—工业大道 | 支路 | 16 | 1898 | 一块板 |
| 45 | 纵七路 | 风陵东街—横十六路 | 支路 | 12 | 709 | 一块板 |
| 46 | 商贸大道 | 北外环—运风高速 | 次干道 | 24 | 2655 | 一块板 |
| 47 | 工业大道 | 北外环—西南外环 | 主干道 | 40 | 3052 | 二块板 |
| 48 | 纵八路 | 横三街—风陵东街 | 支路 | 16 | 668 | 一块板 |
| 49 | 纵九路 | 横三街—风陵东街 | 支路 | 16 | 667 | 一块板 |
| 50 | 纵十路 | 北中环—风陵东街 | 支路 | 16 | 1139 | 一块板 |
| 51 | 纵十一路 | 北外环—西南外环 | 支路 | 30 | 3199 | 一块板 |
| 52 | 纵十二路 | 北中环—风陵东街 | 支路 | 16 | 1141 | 一块板 |
| 53 | 纵十三路 | 北中环—横三街 | 支路 | 20 | 561 | 一块板 |
| 54 | 纵十四路 | 风陵东街—西南外环 | 支路 | 30 | 1753 | 一块板 |
| 55 | 纵十五路 | 北外环—风陵东街 | 次干道 | 30 | 1342 | 一块板 |
| 56 | 纵十六路 | 横四街—风陵东街 | 支路 | 24 | 543 | 一块板 |
| 57 | 纵十七路 | 横十四街—横十八街 | 支路 | 20 | 1130 | 一块板 |
| 58 | 纵十八路 | 北外环—西南外环 | 主干道 | 30 | 2622 | 一块板 |
| 59 | 纵十九路 | 横十四街—横十八街 | 支路 | 26 | 1116 | 一块板 |
| 60 | 纵二十路 | 北外环—风陵东街 | 支路 | 20 | 685 | 一块板 |
| 61 | 纵二十一路 | 风陵东街—横十九街 | 支路 | 26 | 1385 | 一块板 |
| 62 | 纵二十二路 | 风陵东街—西南外环 | 次干道 | 26 | 1754 | 一块板 |
| 63 | 纵二十三路 | 北外环—西南外环 | 主干道 | 30 | 2420 | 一块板 |
| 64 | 纵二十四路 | 风陵东街—西南外环 | 支路 | 12 | 1752 | 一块板 |
| 65 | 纵二十五路 | 风陵东街—西南外环 | 支路 | 12 | 1752 | 一块板 |
| 66 | 东外环 | 风陵东街—西南外环 | 主干道 | 24 | 1754 | 一块板 |
| 67 | 西南外环 | 西阳村—东外环 | 主干道 | 26.5 | 9754 | 一块板 |